Коммерческое предложение

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции компании ISUZU и направляем Вам коммерческое предложение на поставку грузового автомобиля ISUZU с КМУ HANGIL 514

Модель грузового автомобиля на базе шасси ISUZU удовлетворит все нужды современного бизнеса. Это экономичная, мощная, комфортабельная и вместительная модель.

Автомобиль характеризуется компактными габаритами и позволяет перевозить коммерческие грузы весом до 5750 кг на любые расстояния. При этом полная масса модели составляет 10 550 кг, поэтому грузовик не попадает под действие системы «Платон». ISUZU Abex-105 адаптирован для российского потребителя, безотказно работает в сложных погодных условиях.

В качестве силового агрегата на среднетоннажном ISUZU используется 5,2 литровый турбодизель ISUZU 4HK1 экологического стандарта Евро-5 мощностью 190 л.с. в паре с 6-и ступенчатой механической КПП ISUZU MLD-6Q

Удачные тяговые характеристики двигателя позволяют развивать скорость до 110 км/ч, при этом средний расход составляет в среднем 15,2 л/100 км.

Комплектация кабины

Центральный замок, электрические стеклоподъемники, кондиционер с ручным управлением, магнитола с USB, аудиоподготовка + антенна, подстаканники, угол открывания дверей кабины 90 град., полная обшивка интерьера кабины, тканевая обивка сидений, многофункциональное рулевое колесо, круиз контроль, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, откидывающиеся по отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, солнцезащитный козырек для водителя и пассажира, полка для бумаг над головой водителя, цифровая приборная панель, розетка 12В + прикуриватель. УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС», Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз»), дневные ходовые огни, противотуманные фары, ремни безопасности водителя и пассажиров, задний противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, регулировка передних фар, салонное зеркало заднего вида. Буксировочный крюк передний и задний, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, фильтр предварительной очистки топлива, принудительный запуск регенерации сажевого фильтра (DPF), ЗИП: светоотражающая жилетка, знак аварийной остановки, откатные упоры, домкрат, монтировка, набор ключей.

Технические характеристики шасси

| Силовой агрегат |  |
| --- | --- |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1-TCG61 |
| Экологический класс | Евро-5 (DPF+SCR) |
| Объем двигателя, см3 | 5 193 |
| Мощность, кВт/ л.с. при об/мин | 138 / 188 при 2600 |
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 507 (1600..2600) |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MLD-6Q |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Главная передача | Гипоидная /передаточное число 4,1 |
| Основные характеристики шасси |  |
| Габаритные размеры шасси, мм. Д/Ш/В | 7 930/ 2 170 / 2 370 |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля по ЭПТС, кг | 10 550 |
| Снаряженная масса автомобиля по ЭПТС, кг | 4 800 |
| Грузоподъемность автомобиля по ЭПТС, кг | 5 750 |
| Колесная баса, мм | 4 475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 215 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая EBS + ESC |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 400 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
| Размерность шин | 235/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 100 |
| Стартер | 24В-4,5 кВт |
| Генератор | 28В-50А |
| Аккумуляторы | 2 х 12В / 70 Ач. |

Бортовой автомобиль с КМУ HANGIL 514 на давальческом шасси ABEX 105D

Технические характеристики крано-манипуляторной установки
Hangil HGC 514

| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 520 |
| --- | --- |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 (-12~70) |
| Максимальный грузовой момент, тм | 12 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5100 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 11,3 |
| Максимальная рабочая высота, м | 14,3 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,2 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,8 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 200 |
| Объем масляного бака, л | 95 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 4 |
| Трос | 10мм x 70м |
| Вылет передних аутригеров, м | 4,5 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Технические характеристики платформы: |  |
| Материал бортовой платформы | Алюминий |
| Размеры | 6200х2550х600 мм |
| Пол | Транспортная фанера |
| Толщина пола | 21 мм |
| Крючки для крепления груза | 4 шт. |

Цена автомобиля составляет: 9 200 000р.

Гарантия на шасси ISUZU: 250 000 км или 24 месяца, в зависимости, что наступит ранее

С уважением, Обыденнов Виктор Руководитель направления «Среднетоннажная техника» Официальный дилер ООО «Приволжье-ТрансСервис НН» - +7(903)657-44-88 - Тел.: 8(800) 500-14- 71 - 606055, Нижегородская обл, г. Дзержинск, Московское шоссе, д. 8 - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, улица Аустрина, д. 164Б - obydennov@pts-nn.ru - https://isuzu-nn.com/